# Analiza comparativa si implementarea codurilor liniare

Albert-Louis Cohen

Abstract

Importanta transmiterii sigure a datelor in era digitala prezinta problema validarii datelor ca fiind corecte, zgomotul pe canalele de comunicatie putand denatura datele transmise. Din aceste considerente, este necesara introducerea de redundanta controlata prin intermediul codurilor liniare.

Obiectivul prezentei lucrari este studiul proprietatilor matematice ale codurilor liniare, modul de functionare al acestora si simularea performantei codurilor Hamming pe un set de date corect, iar apoi pe un set de date in care s-au introdus diferite nivele de zgomot. Vom analiza rezilienta algoritmului la zgomot si ce zgomot poate detecta si corecta.

- Cuprins

1. Introducere

1.1. Motivatia folosirii codurilor liniare

1.2. Scopul lucrarii

2. Fundamente matematice

2.1. Corpuri finite (Galois)

2.2. Spatii vectoriale

2.3. Distanta Hamming

2.4. Inele de polinoame

3. Teoria codurilor liniare

3.1. Introducere in coduri liniare

3.2. Matricea generatoare

3.3. Matricea de control a paritatii

3.4. Sindromul

4. Clase particulare de coduri liniare

4.1. Coduri Hamming

4.2. Coduri ciclice

4.3. Coduri Reed-Solomon

5. Rezultate

5.1. Implementare

5.2. Rezultate empirice

6. Concluzii

6.1. Sinteza

6.2. Contributii personale

7. Bibliografie

Capitolul 1

Introducere

  - Motivatia folosirii codurilor liniare

Codurile liniare sunt o clasa fundamentala de coduri detectoare si corectoare de erori, utilizate in domeniul comunicatiilor digitale si stocare de date.

Acestea sunt folosite in timpul transmisiilor (SMS, e-mail, Wi-Fi), stocarii de date (SSD, CD/DVD, Hard Drive) si procesarii in timp real.

Utilizarea codurilor liniare este rentabila deoarece introducem o redundanta controlata, spre deosebire de tehnica naiva de a trimite aceeasi informatie de 2 ori pentru a reduce din zgomotul introdus de transmisie. De asemenea, codurile liniare nu ne ofera doar informatia ca datele au fost corupte, ci exact care bit a fost inversat si il pot corecta automat, fara necesitatea de retrimitere a pachetului de date. Simplitatea codurilor liniare ne ofera o implementare rapida si eficienta, logica lor bazandu-se pe operatii liniare simple.

  - Scopul lucrarii

Aceasta lucrare are ca scop demonstrarea si analizarea modului in care codurile liniare sunt capabile sa detecteze si inverseze erori generate in transmiterea datelor, incepand cu temeiul matematic al acestora, iar, in cadrul componentei practice a proiectului, lucrarea se va concentra pe exemplificarea procedeului de codare liniara folosind coduri Hamming si cuantificarea empirica a fiabilitatii acestora.

Capitolul 2

Fundamente matematice

2.1. Corpuri finite (Galois)

Un corp matematic reprezinta o multime F careia i-au fost atasate 2 operatii binare, numite operatia aditiva (pe care o vom nota cu +) si operatia multiplicativa (pe care o vom nota cu *) care respecta urmatoarele axiome:

(a,b,c sunt elemente din F)

- Asociativitate: a+b+c= a+b+c, a*(b*c)=(a*b)*c

- Comutativitate: a+b = b+a, a*b=b*a

- Elementul nul si elementul neutru: exista 2 elemente distincte din F, pe care le vom nota 0 (element nul), 1 (element neutru), cu proprietatile: a+0=a, a*1=a

- Invers aditiv si multiplicativ: pentru oricare a in F, exista 2 elemente pe care le vom nota -a, a-1: a+(-a)=0, a*a-1=1

- Distributivitate: a*(b+c)=a*b+a*c

Corpurile finite/Galois sunt corpuri cu un numar finit de numere. Printre cele mai comune tipuri de astfel de corpuri se evidentiaza corpurile Galois ale intregilor modulo p, unde p este un numar prim.

Un corp Galois de ordin q exista daca si numai daca exista un numar prim p si o putere k astfel incat q=pk. Toate corpurile Galois de ordin q sunt izomorfe si le vom nota cu GF(q) (Galois Field)

De asemena, vom defini notiunea de primitiva:

a∈GFq primitiv↔ aq-1≅1 mod q

GF(2) este cel mai mic corp Galois si este esential in cadrul codarii liniare. In cazul acestui corp, operatiile pot fii simplificate semnificativ:

- Operatia de aditie devine XOR datorita proprietatilor modulo:

| + | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Operatia de inmultire devine AND:

| * | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

2.2. Spatii vectoriale

Un spatiu vectorial reprezinta o multime V peste un corp F care contine elemente, numite vectori, ce pot fii adunati intre ei sau inmultiti cu numere reale (scalari) conform cu o serie de axiome:

Operatia binara de adunare asociaza oricarei perechi (u,v) de vectori din V un nou vector w din V, numit suma lui u si v

Functia binara de multiplicare cu un scalar asociaza oricarui vector v din V si a numar natural, un nou vector av

- Asociativitate: u+(v+w)=(u+v)+w

- Comutativitate: u+v=v+u

- Element nul: exista un element 0 din V, numit vectorul nul astfel incat v+0=v pentru orice v din V

- Invers aditiv: pentru orice v din V, exista -v din V numit inversul aditiv al lui v, astfel incat v+(-v)=0

- Compatibilitatea multiplicarii scalare cu multiplicarea in corp: a(bv)=(ab)v, unde v este un vector din V, iar a si b scalari din corpul F

-  Element neutru: 1v=v, unde 1 este elementul neutru la inmultire din corpul F

- Distributivitate fata de adunarea de vectori: a(u+v)=au+av, unde u si v sunt vectori din V, iar a este un scalar din corpul F

- Distributivitate fata de adunarea de scalari: (a+b)v = av+bv, unde v este un vector din V, iar a si b sunt scalari din corpul F

Un subspatiu liniar W al unui spatiu vectorial V peste F este o submultime a lui V care este inchisa sub adunare vectoriala si inmultire cu un scalar adica pentru orice u,v din W si a din F: u+v se afla in W, a*u se afla in W

Se numeste combinatie liniara a elementelor g1…k ale multimii G din spatiul vectorial V:

a1g1+a2g2+a3g3+a4g4+ .. .+ akgk

unde a1..k se numesc coeficientii combinatiei liniare si apartin corpului F

Elementele unei multimii G din spatiul vectorial V se numesc liniar independente daca nu exista coeficientii a1..k din F astfel incat sa se poata forma o combinatie liniara care rezulta in vectorul nul fara ca toti coeficientii sa fie nuli.

Vom numi baza pentru spatiul vectorial V o multime de vectori B liniar independenti care genereaza V (i.e. orice vector v din V poate fii format ca combinatie liniara de vectori din B). Ordinul lui B se numeste dimensiunea lui V.

2.3. Distanta Hamming

Distanta Hamming intre 2 vectori de lungime egala reprezinta numarul de pozitii in care acestia au valori diferite. In alte cuvinte, distanta Hamming masoara numarul minim de inlocuiri necesare pentru a transforma unul din vectori in celelalt, sau, in cadrul codarii liniare, acesta va reprezenta numarul minim de erori care pot transforma unul din vectori in celelalt.

Exemplu: (2 1 0 7 0 4) si (2 2 0 1 0 8) au distanta Hamming 3

Distanta Hamming poate fi interpretata in cazul vectorilor pe GF(2) ca numarul de biti setati in a XOR b

2.4. Inele de polinoame

Un inel este o multime R cu 2 operatii binare asociate care respecta axiomele inelelor:

- Referitor la operatia aditiva, R este asociativ, comutativ si prezinta invers aditiv si element neutru la adunare

- Referitor la operatia multiplicativa, R este asociativ si exista un element neutru la inmultire

Un inel comutativ mai are in plus 2 proprietati: operatia multiplicativa este comutativa si distribuie operatia aditiva.

Fie K un corp si X o nedeterminata (variabila), vom defini inelul de polinoame K[X] ca:

KX={p|p=i=0piXi,piϵK ∀iϵN}

unde p se numeste polinom in X, p0…n se numesc coeficienti, iar X0…n sunt puteri ale lui X.

Vom numi ideal o submultime I al unui inel comutativ R care are urmatoarele proprietati:

0RϵI,∀rϵR,∀x,yϵI→x+y,-x,rxϵI

Practic, orice multiplu al unui element din I cu un element din R, orice suma de elemente din I si orice invers aditiv al unui element din I apartin lui I.

Vom numi ideal principal al unui inel comutativ R orice submultime generata de un element a din R astfel:

Ra=rarϵR= a

Un inel factor R/I este o constructie matematica creata de un inel R si un ideal I al lui R. Incepem prin a defini o relatie de echivalenta (relatie simetrica, reflexiva si tranzitiva) ≅:

a≅b↔a-b∈I

Clasa de echivalenta a unui element a din I este:

a=a+I={a+i|i∈I}

iar inelul factor R/I este defapt multimea tuturor claselor de echivalenta generate de I:

RI={[a]|a∈I}

Spre exemplu, fie inelul factor de polinoame RX/(X2+1). Incepem prin a intelege constructia acestuia: inelul peste care construim inelul factor este R, iar idealul generat de X2+1 va genera inelul factor in R.

Operatiile in acest inel se vor desfasura conform claselor de echivalenta, fiecare element reprezentand defapt o astfel de clasa. Spre exemplu:

X3+2X2+1=X2+1X+2-X-2≅-X-2 mod (X2+1)

Capitolul 3

Teoria codurilor liniare

3.1. Introducere in coduri liniare

Un cod liniar de lungime n si dimensiune k este un subspatiu liniar C de dimensiune k al spatiului vectorial GF(q)n, unde GF(q) reprezinta corpul Galois cu q elemente.

Codul liniar se va chema, dupa caz, binar daca q=2 si ternar daca q=3.

Vectori din subspatiul liniar C se vor numi codewords.

Ponderea unui codeword este numarul de elemente nenule ale acestuia, iar distanta intre 2 codeword-uri este data de distanta Hamming intre acestea.

Distanta unui cod liniar (a nu se confunda cu distanta intre 2 codeword-uri) reprezinta ponderea minima a unui codeword nenul din acesta.

Alternativ, distanta unui cod liniar reprezinta si distanta minima intre 2 codeword-uri distincte.

Pentru simplitate, vom descrie un cod liniar de lungime n, dimensiune k si distanta d prin tripletul [n,k,d]q

Rata, raportul intre lungimea mesajului primit (k – pe care l-am denumit anterior dimensiune) si lungimea blocului returnat (n – pe care l-am denumit anterior lungime) masoara eficienta in memorie a unui cod liniar (cu cat rata este mai mare cu atat eficienta este mai mare).

R=kn

3.2. Matricea generatoare

Vom numi matrice generatoare o matrice formata din linii care reprezinta o baza pentru codul liniar.

Spre exemplu: fie s un vector rand si G o matrice generatoare, putem obtine un codeword w (de asemenea un vector rand) din s folosind formula:

w = sG

Dimensiunea unei matricii generatoare pentru un cod liniar [n,k,d]q este k×n. Forma standard a matricilor generatoare este:

G = [Ik|P]

unde Ik este matricea identitate de dimensiune k×k, iar P este o matrice de dimensiune k × (n-k)

3.3. Matricea de control a paritatii

O matrice de control a paritatii a unui cod liniar C descrie relatiile liniare care trebuie sa aiba loc pentru ca un codeword sa fie valid.

Practic, data fiind o matrice de control a paritatii H, un codeword c se afla in C daca si numai daca:

cHT=0

Matricea H se obtine din matricea generatoare G (si vice versa):

G=IkP→H=[-PT|In-k]

Se poate observa ca H are dimensiunea (n-k)×n

3.4. Sindromul

Sindromul este eroarea sau zgomotul aparut in urma transmiterii unui codeword peste un canal de transmisie.

Putem folosi metoda de decodare a sindromului pentru a afla ce eroare a aparut si unde a aparut aceasta cu exactitate.

Mai intai, trebuie sa stabilim limita superioara a numarului de erori ce poate aparea si pe care le putem corecta cu succes:

Fie C un cod liniar peste GF(2)n cu distanta d si matricea de control a paritatii H. Din proprietatile distantei d, se releva ca se pot corecta:

t= d-12

datorita faptului ca daca in codeword nu sunt prezente mai mult de t erori, nu se va crea o abatere atat de mare incat sa impiedice interpretarea datele codate.

Decodarea sindromului utilizeaza urmatoarea proprietate a matricii de control a paritatii:

Hx=0→Hz=Hx+e=Hx+He=He

unde H este matricea de control a paritatii, x este un codeword corect, z este un codeword malformat, iar e este zgomotul care a fost adaugat peste x pentru a obtine z.

Putem gasi e prin intermediul unui hashmap He→e de dimensiune i=0tni, stiind ca se pot face maxim t erori fara ca decodarea sa fie imposibila.

Capitolul 4

Clase particulare de coduri liniare

4.1. Coduri Hamming

Codurile Hamming sunt o clasa de coduri liniare binare cu o forma prestabilita si anume [2r – 1, 2r – r – 1 , 3]2 unde r≥2.

Codurile Hamming au o rata mare si anume R= kn=1-r2r-1 , minimizand redundanta.

Totusi, din cauza redundantei limitate, codurile Hamming pot detecta erori doar cand acestea sunt foarte rare (i.e. maxim una per codeword).
Principiul codurilor Hamming este folosirea bitilor de paritate pentru a identifica si localiza erori astfel:

- indexam bitii incepand cu 1, iar cand descoperim biti pe pozitii puteri ai lui doi (1, 2, 4, 8, 16, …) ii rezervam pentru a-i folosi ca biti de paritate, restul bitilor ramand biti de date

- fiecare bit de date va fii inclus in calculul cel putin unuia din bitii de paritate in modul urmator: bitul 1 de paritate ia in considerare pozitiile cu bitul 1 setat: 1(el insusi), 3, 5, 7, 9, …, bitul 2 de paritate ia in considerare pozitiile cu bitul 2 setat: 2-3, 6-7, 10-11, … si asa mai departe

Pentru a vizualiza procesul mai in detaliu, putem urmari in tabel corespondentele:

| Pozitia bit-ului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Influenteaza p1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influenteaza p2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influenteaza p4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influenteaza p8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Identificarea pozitiei erorii se face, mai intai, prin verificarea validitatii tuturor bitilor de paritate. In cazul in care unul sau mai multi biti de paritate sunt incorecti, putem obtine pozitia bit-ului inversat in mod eronat adunand pozitiile tuturor bitilor de paritate incorecti.

Conform schemei noastre, in cazul in care eroare apare la un singur bit de paritate putem trage concluzia ca eroare s-a petrecut chiar asupra acestuia.

Exemplu:

Daca bitii 1,2 si 8 sunt eronati inseamna ca bitul 1+2+8=11 este cel care a produs eroarea

Una dintre cele mai comune variante ale codarii Hamming este Hamming(7,4), in care pentru fiecare 4 biti de date, se adauga 3 biti de paritate.

Matricea generator G si matricea de control a paritatii H pentru Hamming(7,4) sunt:

G=1101101110000111010000100001       H=101010101100110001111

Vom exemplifica folosirea codarii Hamming si vom analiza si cum sa obtinem datele initiale dupa ce acestea au fost codate:

Fie d – datele initiale reprezentate vectorial (4 biti), x – datele dupa codarea Hamming cu matricea G, e – eroare pe un singur bit, z – datele dupa codare peste care s-a adaugat eroare e:

d=1100       x=Gd= 11011011100001110100001000011100=0111100       e=0000001

z=x+e= 0111100+0000001=0111101

Ne vom folosi de proprietatea Hz=Hx+e=Hx+He=He pentru a determina bitii de paritate incorecti si mitiga eroarea aparuta:

Hz=1010101011001100011110111101=111

Hz=111⟶eroarea se afla pe pozitia 1*20+1*21+1*22=7

Corectarea este triviala si consta in adaugarea la z a unui vector cu un singur element nenul pe pozitia 7 (acesta este chiar vectorul eroare e):

z*=z+0000001=x

Dupa eliminarea erorilor, putem continua cu ultimul pas si anume decodarea. Pentru decodare ne vom folosi de o matrice D cu ajutorul careia vom obtine datele d*:

D=0010000000010000000100000001       d*=Dz*=d

Matricea D este o formalizare a extragerii bitilor de date din matricea codata: prima linie a lui D extrage pozitia 3 (primul bit de date) din vectorul z*, a doua linie extrage pozitia 5 (al doilea bit de date), a treia linie pozitia 6 (al treilea bit de date) si ultima linie extrage pozitia 7 (ultimul bit de date), astfel reconstruind vectorul initial.

Pentru a detecta 2 erori (dar nu si corecta), putem sa mai adaugam un overall parity bit o, obtinut astfel din codarea datelor x:

o≅x0+x1+x2+…+x7 (mod 2)

Apoi, il atasam si pe acesta codarii, pentru a obtine codarea finala χ=[x|o], iar la decodare separam χ inapoi in x si o si recalculam paritatea generala.

Daca paritatea generala nou calculata nu difera de o, dar sindromul este nenul rezulta ca avem o eroare dubla (dar care nu poate fi corectata).

4.2. Coduri ciclice

Fie C un cod liniar de lungime n peste un corp Galois GF(q). Acesta se va numi cod ciclic daca, pentru oricare cod c din C are loc urmatoarea proprietate:

c=c0,c1,c2,…, cn-1→cn-1,c0,c1,…,cn-2 ϵ C

Vom numi operatia precedenta permutare la dreapta

Codurile ciclice pot fii descrise folosind conceptele de ideale si inele factor:

Fie R=FX/(Xn-1), unde F=GF(q). Vom transforma elementele codului C in polinoame de forma c0+c1X+c2X2+…+cnXn-1, astfel transformand permutarea elementelor la dreapta in inmultire cu X in cadrul inelului de polinoame:

pX= c0+c1X+c2X2+…+cn-1Xn-1

XpX= c0X+c1X2+c2X3+…+cn-1Xn

Xn=(Xn-1)+1≅1

→XpX=cn-1+c0X+…+cn-2Xn-1

Astfel, am demonstrat totodata ca c0+c1X+c2X2+…+cn-1Xn-1 formeaza un ideal in R. Acest ideal poate fii generat de un element monic (coeficient dominant 1) pe care il vom numi polinom generator si il vom nota cu g. Evident, acesta trebuie sa fie un divizor al lui Xn-1.

Vom defini si o proiectie ψ:Fn→FX/(Xn-1), functionand in modul urmator:

ψc0,c1,c2,…,cn-1=i=0n-1ciXi

Pentru a utiliza codurile ciclice in corectarea de erori vom defini mai intai un corp F=GF(q), lungimea codului n, inelul factor asociat FX/(Xn-1) si un polinom generator g.

Spre exemplu, fie gx=x3+x+1, F=GF(8) si datele d reprezentate ca un vector de dimensiune n. Codarea se petrece in maniera urmatoare:

ψd=d(x)

yx=dxgx

y reprezinta forma codata a datelor, iar d este proiectia datelor in inelul factor de polinoame.

Vom adauga peste codarea noastra corecta a datelor o eroare sub forma unui polinom cu un singur coeficient nenul:

ex=i=0n-1eiXi

¬(ei∧ej) ∀i,j∈{0,…,n-1}

i=0n-1ei=⊤

zx=yx+ex

Vom defini polinomul sindrom S(x) ca fiind restul impartirii codarii la polinomul generator:

Sx=zx=dxgx+ex≅ex mod g(x)

4.3. Coduri Reed-Solomon

Codurile Reed-Solomon sunt coduri de tipul [n,k,n-k+1]q (pentru simplitate il vom nota RS(n,k)), care, prin adaugarea a t=n-k elemente, pot detecta t erori sau corecta pana la t/2 erori.

Spre deosebire de codurile ciclice si codurile Hamming, codurile Reed-Solomon pot detecta si corecta inclusiv stergeri.

Principiul constructiei unui codeword in cadrul codurilor Reed-Solomon este urmatorul:

- Elementele vectorului de date devin coeficientii unui polinom p peste corpul Galois GF(q) de grad mai mic decat k

- Evaluam polinomul p in n≤q puncte distincte numite puncte de evaluare, alese, de obicei, fie consecutiv {0,1,2,…,n-1} sau ca puteri ale unei primitive r a corpului GF(q) {0,1,r,r2,r3,…,rn-2} (sau pentru n<q: {1,r,r2,…,rn-1})

Formal, vom nota multimea codeword-urilor unui cod Reed-Solomon in felul urmator:

C={(px1,px2,…,p(xn)|x1…n,c0…k-1∈GFq,px=i=0k-1cixi}

Pentru a afla distanta intre coduri Reed-Solomon, vom incepe prin a demonstra o proprietate a polinoamelor, si anume: 2 polinoame distincte S(x) si T(x) de grad maxim k-1 pot avea maxim k-1 puncte comune (i.e. ∃a1…v,Sai=Tai,v<k)

Fie R(x)=S(x)-T(x) de grad maxim k-1. Radacinile polinomul R sunt reprezentate de punctele in care S(a)-T(a)=0 (puncte comune ale celor 2 polinoame).

R avand gradul maxim k-1, se poate deduce ca R are maxim k-1 radacini si, deci, S(x) si T(x) maxim k-1 puncte comune.

Asadar, orice 2 polinoame S(x) si T(x) din C vor avea cel putin n-(k-1)=n-k+1 puncte discordante reprezentand distanta minima intre 2 polinoame.

d=n-k+1

Vom nota cu g matricea generatoare a codului Reed-Solomon pe care o vom obtine transformand codarea c intr-un produs intre vectorul de date d si matricea g:

d=d0,d1,d2,…,dk-1∈GF(q)k

px=d0+d1x+d2x2+…+dk-1xk-1

r0…n-1∈GFq→puncte de evaluare

c=(pr0    pr1    pr2    …    prn-1)

c=i=0k-1dir0ii=0k-1dir1ii=0k-1dir2i…i=0k-1dirn-1i

Putem observa ca fiecare din sumele din c se pot transforma in inmultiri

vector * coloana si, astfel, putem deduce continutul matricii g:

c=dg=d0d1d2…dk-111111r0r1r2…rn-1r02r12r22…rn-12……………r0k-1r1k-1r2k-1…rn-1k-1

Algoritmul Berlekamp Welch este un algoritm de complexitate O(n3) pentru decodare care ne ofera atat polinomul de date original (pe care il folosim pentru a extrage datele in format vectorial), cat si un polinom locator pentru erori.

In cadrul acestui algoritm, vom defini ne numarul de erori presupuse si, prin intermediul acestora, vom crea n ecuatii de forma:

ziεri-pri=0

pri=priεri

unde zi reprezinta codul (cu erori), p reprezinta polinomul corect al datelor, ε reprezinta polinomul erorii, iar p este produsul polinoamelor p si ε.

Adaugand constrangerea ca toate polinoamele ε(ri) sa fie monice (deci, εne=1), se obtin o serie de ecuatii ce se pot rezolva prin eliminare gaussiana:

ziε0+ε1ri+.. .+εne-1rine-1-p0+p1ri+.. .+pn-ne-1rin-ne-1=-zirine

Daca numarul presupus de erori ne este prea mare, il vom reduce treptat pana cand ecuatiile pot fii rezolvate fara redundanta (i.e. exista mai multe solutii pentru ecuatii) sau pana cand ne este 0, indicand ca nu exista erori. Daca, la calcularea p, polinoamele p si ε se impart fara rest, valorile codeword-ului p(ri) se calculeaza pentru locatiile unde εri=0 pentru a obtine codeword-ul initial. Daca restul este diferit de 0, erorile au fost identificate, dar nu pot fii localizate.

Exemplu:

Fie codarea RS(7,3) in GF(929) si 7 puncte de evaluare ri=i. Vom considera un polinom al datelor si codarea acestuia:

px=3x2+2x+1→c={1,6,17,34,57,86,121}

peste care vom adauga o eroare e pentru a obtine un polinom cu erori z:

e=0,0,106,422,0,0,0→z=c+e={1,6,123,456,57,86,121}

Ecuatiile sunt de forma (vom presupune ca s-au petrecut exact ne=2 erori):

ziεri-pri=0

ziε0+ε1ri-p0+p1ri+p2ri2+p3ri3=-ziri2

In forma matriceala:

109280000669289289289289281232469289279259219134564399289269209028485722892892591386567386430928924904804304121726928923893713562ε0ε1p0p1p2p3p4=092343754117637289

Prin eliminare gaussiana, se obtine:

I7ε0ε1p0p1p2p3p4=69246799163→px=3x4+916x3+9x2+7x+6εx=x2+924x+6

p*x=pxεx=3x2+2x+1

Recalculam p* unde εx=0, adica in 2 si 3 pentru a corecta z si a obtine codul corectat z*:

z*={…,…,17,34,…,…,…}

Capitolul 5

Rezultate

5.1. Implementare

Pentru scopurile acestei lucrari, am decis implementarea algoritmului Hamming(7,4) cu un overall parity bit.

Functiile de codare si decodare au fost implementate ca metode statice intr-o clasa dintr-un modul hamming74, iar matricile folosite G (generatoare), H (parity-check), D (decoder) sunt membri privati.

In cadrul functiei encode, se obtine codeword-ul datelor, la care este atasat overall parity bit-ul.

In cadrul decode, se separa codeword-ul primit in componentele code (codul de sine stator) si parity (overall parity bit-ul), apoi se calculeaza sindromul.

Daca sindromul este nul (calculat in cadrul functiei ca suma tuturor elementelor vectorului) se returneaza decodarea codeword-ului si un status -1, insemnand succes.

Daca sindromul este nenul, dar overall parity bit-ul este corect, inseamna ca in codeword sunt prezente 2 erori si returnam None si un status -2, semnificand ca decodarea a esuat.

Daca niciunul din aceste evenimente nu a avut loc, continuam cu calcularea pozitiei indicata de sindrom si corectarea acesteia, dupa care returnam o pereche formata din datele corectate si decodate si un status error_pos, indicand locatia erorii.

5.2. Rezultate empirice

Testarea algoritmului se face in cadrul main.py, unde generam date pe care apoi le codam si incercam decodarea lor care se petrece cu succes, apoi modificam datele codate prin introducerea unei erori, iar rezultatul este corect si suntem notificati ca a aparut o eroare pe pozitia modificarii, iar la final, adaugam 2 erori pentru a testa mecanismul de calculare a paritatii generale, unde primim statusul -2, semnificand o eroare incompatibila si decodare esuata.

6. Concluzii

6.1. Sinteza

In cadrul acestei lucrari, am analizat fundamentul matematic si aplicatiile practice ale codurilor liniare bloc, cu un accent pe capacitatea fiecarui algoritm prezentat de a asigura corectitudinea datelor transmise si efectuarea corectiilor necesare.

6.2. Contributii personale

Prin implementarea Hamming(7,4) in Python am ilustrat aspected precum capacitatea algoritmului de corectie, simplitatea acestuia si scalabilitatea (parametrii pot fii adaptati la diferite nevoi precum bloc de date mai mare, iar in C++ se poate folosi conceptul de bitfield pentru a reprezenta datele pe 2 bytes 2*8>7+4>1*8)

7. Bibliografie

W. H. Bussey (1905) "Galois field tables for pn ≤ 169", Bulletin of the American Mathematical Society 12(1): 22–38, doi:10.1090/S0002-9904-1905-01284-2

W. H. Bussey (1910) "Tables of Galois fields of order < 1000", Bulletin of the American Mathematical Society 16(4): 188–206, doi:10.1090/S0002-9904-1910-01888-7

Jacobson, Nathan (2009) [1985], Basic algebra I (Second ed.), Dover Publications, ISBN 978-0-486-47189-1

Mullen, Gary L.; Mummert, Carl (2007), Finite Fields and Applications I, Student Mathematical Library (AMS), ISBN 978-0-8218-4418-2

Mullen, Gary L.; Panario, Daniel (2013), Handbook of Finite Fields, CRC Press, ISBN 978-1-4398-7378-6

Skopin, A. I. (2001) [1994], "Galois field", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press

Anton, Howard; Rorres, Chris (2010), Elementary Linear Algebra: Applications Version (10th ed.), John Wiley & Sons

Nicholson, W. Keith (2018), "Linear Algebra with Applications", Lyryx

Roman, Steven (2005), Advanced Linear Algebra, Graduate Texts in Mathematics, vol. 135 (2nd ed.), Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-24766-3

Springer, T.A. (2000), Linear Algebraic Groups, Springer, ISBN 978-0-8176-4840-4

Joshi, K. D. (1989), Foundations of Discrete Mathematics, John Wiley & Sons

Waggener, Bill (1995). Pulse Code Modulation Techniques. Springer. p. 206. ISBN 978-0-442-01436-0.

Cohen, G.; Honkala, I.; Litsyn, S.; Lobstein, A. (1997), Covering Codes, North-Holland Mathematical Library, vol. 54, Elsevier, pp. 16–17, ISBN 978-0-08-053007-9

Roth, Ron (2006). Introduction to Coding Theory. Cambridge University Press. p. 298. ISBN 978-0-521-84504-5.

Lam, Tsit-Yuen (2001), A First Course in Noncommutative Rings, Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-95325-0

Lang, Serge (2002), Algebra, Graduate Texts in Mathematics, vol. 211 (Revised third ed.), New York: Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-95385-4, MR 1878556

Blahut, Richard E. (2003), Algebraic Codes for Data Transmission (2nd ed.), Cambridge University Press, ISBN 0-521-55374-1

Peterson, W. Wesley; Weldon, E. J. (1996) [1972]. Error Correcting Codes (2nd ed.). MIT Press. ISBN 978-0-585-30709-1. OCLC 45727875.